【依普黄酮】

| 日文名：イプリフラボン 英文名：Ipriflavone | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：不带有解离基团。

| 在各溶出介质中的溶解度(37℃)： | pH1.2：0.3μg/ml | pH4.0：0.4μg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：0.4μg/ml | 水：0.2μg/ml |
| 在2.0％十二烷基硫酸钠溶液中 | pH1.2：0.38mg/ml | pH4.0：0.39mg/ml |
|  | pH6.8：0.38mg/ml | 水：0.40mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH9.0溶出介质中，60℃/6小时降解约5％。

光：日光直射下，在pH1.2、pH6.8和pH9.0溶出介质中，24小时分别降解20.2%、26.1％和14.8％。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/75转、溶出介质中添加2％十二烷基硫酸钠。

- < 1g:400mg规格  细粒剂 >

- < 200mg规格  片剂 >

《质量标准》

- 1g:400mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于依普黄酮（C18H16O3）0.2g】，照溶出度测定法（桨板法），以2％十二烷基硫酸钠溶液900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经45分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液4ml，置100ml量瓶中，加50％甲醇稀释制至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时的依普黄酮对照品0.022g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质4ml，再加50％甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在300nm的波长处测定吸光度，计算溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。

- 200mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以2％十二烷基硫酸钠溶液900ml为溶剂，转速为每分钟75转，依法操作，经60分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加50％甲醇稀释制成每1ml中含8.9μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥2小时的依普黄酮对照品0.022g，置100ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质4ml，再加50％甲醇稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在300nm波长处测定吸光度，计算每片溶出量，限度为标示量的80%，应符合规定。

《附依普黄酮对照品质量标准》

分子式  C18H16O3

分子量  280.32

精制法  取本品，用10倍量的乙醇(99.5)重结晶，将所得结晶减压干燥，即得。

性状  白色结晶或结晶性粉末，无臭无味。

吸光度  取本品，加甲醇溶解并稀释制成每1ml中含5μg的溶液，依法测定，在249nm波长处的吸收系数(E1cm1%)应为1026～1065，在299nm波长处的吸收系数(E1cm1%)应为443～461。

熔点  应为117～119℃。

有关物质  取本品适量，加乙腈溶解并稀释制成每1ml中含1.2mg的溶液，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加乙腈稀释至刻度，摇匀，作为供试品溶液。另取本品和杂质对照品（7-乙氧基-3-苯基-4H-1-苯并吡喃-4-酮）各3mg，置50ml量瓶中，加乙腈溶解并稀释至刻度，摇匀，作为系统适用性试验用溶液。照高效液相色谱法，用八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（加预柱），以乙腈-水(3:2)为流动相，检测波长为280nm，设定柱温为25℃，调整流速使依普黄酮峰保留时间约为6分钟。精密量取系统适用性试验用溶液20μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为杂质与依普黄酮，且两峰间分离度应大于1.5。再精密量取供试品溶液20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的2倍，调节检测灵敏度使主峰峰高为满量程的65～95%，再观测杂质峰、应没有显现。

干燥失重  取本品1g，105℃干燥2小时，减失重量不得过0.50%。

炽灼残渣  取本品1g，依法检查，遗留残渣应不得过0.10％。

《附杂质（7-乙氧基-3-苯基-4H-1-苯并吡喃-4-酮）对照品相关信息》

分子式  C17H14O3

性状  白色至微黄色结晶或结晶性粉末。

鉴别试验  取本品，用氘代氯仿溶液溶解并稀释制成每1ml中含100mg的溶液，以核磁共振测定用四甲基硅烷为内标，照核磁共振波谱法测定1H核磁共振波谱（氢谱）。在δ1.4ppm处应有三重信号峰，在δ4.1ppm处应有四重信号峰，在δ6.8ppm和δ8.2ppm处应有双重信号峰，在δ7.0ppm处应有双-三重信号峰，在δ7.3ppm～δ7.7ppm处应有多重峰信号，在δ7.9ppm处应有单一信号峰。