【酮洛芬】

| 日文名：ケトプロフェン 英文名：Ketoprofen | 结构式： | 及对映异构体 |
| --- | --- | --- |

解离常数（25℃）：pKa = 3.89（针对羧基、采用滴定法测定）

| 在各溶出介质中的溶解度(37℃)： | pH1.2：0.17mg/ml | pH4.0：0.30mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：4.24mg/ml | pH7.2*：7.41mg/ml |
|  | 水：0.24mg/ml | *：稀McIlvaine缓冲液 |

在各溶出介质中的稳定性：

水：37℃/26小时稳定。

在各pH值溶出介质中：在pH1.2、pH4.0和pH6.8溶出介质中、26小时稳定。

光：日光直射下固态2日内稳定。室内光线下（光强约700lx）、在pH1.2、pH4.0、pH6.8溶出介质和水溶液中、37℃/6小时稳定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

- < 25mg规格  胶囊剂 >

- < 50mg规格  胶囊剂 >  A型

- < 50mg规格  胶囊剂 >  B型

- < 150mg规格  缓释胶囊剂 >

《质量标准》

- 25mg规格和50mg规格  胶囊剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH7.2) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经60分钟（25mg规格）和90分钟时（50mg规格），取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含8.3μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥24小时的酮洛芬对照品0.021g，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在260nm波长处测定吸光度，计算每粒的溶出量，限度均为标示量的75%，应符合规定。

磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH7.2)  取0.05mol/L磷酸氢二钠溶液1000ml，用0.025mol/L枸橼酸溶液调pH值至7.2。即得。

- 150mg规格  缓释胶囊剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以磷酸氢二钠-枸橼酸缓冲液(pH7.2) 900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经2、4和8小时时，取溶液适量滤过，同时补充同温同体积介质，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，加溶出介质稀释制成每1ml中含8.3μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经60℃减压干燥24小时的酮洛芬对照品0.021g，置100ml量瓶中，加溶出介质溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取4ml，置100ml量瓶中，加溶出介质稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，分别在260nm波长处测定吸光度，计算每粒溶出量，限度分别为为标示量的10～40％、35～65％和70%以上，应符合规定。