【青霉胺】

| 日文名：ペニシラミン 英文名：Penicillamine | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa1 = 1.8

pKa2 = 7.9

pKa3 = 10.5

| 在各溶出介质中的溶解度(37℃)： | pH1.2：130mg/ml | pH4.0：128mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：120mg/ml | 水：121mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：在pH2～4的溶出介质中稳定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

- < 50mg规格  胶囊剂 >

- < 100mg规格  胶囊剂 >

- < 200mg规格  胶囊剂 >

《质量标准》

取本品，照溶出度测定法（桨板法、使用沉降篮），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经15分钟时，取溶液适量滤过，弃去至少10ml初滤液，精密量取续滤液适量，立即加0.5％乙二胺四乙酸二钠溶液稀释制成每1ml中含22μg的溶液，作为供试品溶液。另精密称取预经105℃干燥4小时的青霉胺对照品0.022g，置100ml量瓶中，加0.5％乙二胺四乙酸二钠溶液溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取5ml，置50ml量瓶中，加0.5％乙二胺四乙酸二钠溶液稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。精密量取上述两种溶液各20μl，注入液相色谱仪，记录色谱图；按外标法以峰面积计算每粒的溶出量，限度均为标示量的85％，应符合规定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.02%己烷磺酸钠溶液的0.05mol/L磷酸二氢钠溶液(pH3.0)为流动相，检测波长为210nm，设定柱温为40℃，调整流速使青霉胺峰保留时间约为5分钟，理论板数按青霉胺峰计算应不低于2000，拖尾因子应不大于2.0。