【马 来 酸 伊 索 拉 定】

| 日文名：マレイン酸イルソグラジン 英文名：Irsogladine Maleate | 结构式： |
| --- | --- |

解离常数：pKa = 2.30

| 在各溶出介质中的溶解度（37℃）： | pH1.2：2.2mg/ml | pH4.0：0.1mg/ml |
| --- | --- | --- |
|  | pH6.8：0.048mg/ml | 水：0.042mg/ml |

在各溶出介质中的稳定性：

水：未测定。

在各pH值溶出介质中：未测定。

光：未测定。

《四条标准溶出曲线》

溶出度试验条件：桨板法/50转、溶出介质中不添加表面活性剂。

- < 1g:8mg规格  细粒剂 >

< 2mg规格  片剂 >

< 4mg规格  片剂 >

《质量标准》

- 1g:8mg规格  细粒剂

取本品，混匀，精密称取适量【相当于马来酸伊索拉定(C9H7Cl2N5·C4H4O4)4mg】，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品0.04g，置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，置100ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在210nm的波长处测定吸光度，计算出每袋溶出量，限度为标示量的70%，应符合规定。

《附马来酸伊索拉定对照品质量标准》

分子式  C9H7Cl2N5·C4H4O4

分子量  372.16

精制法  取马来酸伊索拉定10g和马来酸1g，用80℃的二甲醚80ml使溶解后，趁热滤过，待滤液冷却至20～30℃，再搅拌1小时，滤过，所得结晶于55～65℃减压干燥8小时，即得。

性状  白色结晶或结晶性粉末，无臭，味微苦。

鉴别试验  取干燥的本品、照红外光谱法测定（溴化钾压片法），在3420cm-1、1661cm-1、1354cm-1和862cm-1波数处应有相应吸收峰。

有关物质  取本品适量，加乙二醇溶解并稀释制成每1ml中含5.0mg的溶液，作为供试品溶液。精密量取1ml，置50ml量瓶中，加乙二醇稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加乙二醇稀释至刻度，摇匀，作为对照溶液。取本品0.05g和对羟基苯甲酸甲酯0.01g，置同一20ml量瓶中，加乙二醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取1ml，置20ml量瓶中，加乙二醇稀释至刻度，摇匀，作为系统适应性溶液。照高效液相色谱法，以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂，以0.1%甲磺酸溶液-甲醇(4:1)为流动相，检测波长为250nm，设定柱温为40℃，调整流速使伊索拉定的保留时间约为16分钟。精密量取系统适应性溶液5μl，注入液相色谱仪，出峰顺序应依次为马来酸、伊索拉定和对羟基苯甲酸甲酯，且伊索拉定与对羟基苯甲酸甲酯两色谱峰间的分离度应大于8.0。精密量取上述供试品溶液和对照溶液各5μl，注入液相色谱仪，记录色谱图至主成分峰保留时间的3倍，供试品溶液色谱图中如显杂质峰，所有杂质峰面积和不得大于对照溶液主峰的峰面积。

干燥失重  取本品1g，105℃干燥4小时，减失重量不得过0.5%。

含量测定  按干燥品计算，不得少于99.0%。

取本品0.3g，精密称定，加冰醋酸25ml使溶解，加醋酸酐25ml，用高氯酸滴定液(0.05mol/L)滴定、电位法指示终点，并将滴定结果用空白试验校正。每1ml高氯酸滴定液(0.05mol/L)相当于18.608mg的C9H7Cl2N5·C4H4O4。

- 2mg规格和4mg规格  片剂

取本品，照溶出度测定法（桨板法），以水900ml为溶剂，转速为每分钟50转，依法操作，经30分钟时，取溶液适量，弃去至少10ml初滤液，取续滤液作为供试品溶液。另精密称取经105℃干燥4小时的对照品0.02g，置20ml量瓶中，加甲醇溶解并稀释至刻度，摇匀，精密量取2ml，置20ml量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，再精密量取2ml，置100ml量瓶（2mg规格）或50ml量瓶（4mg规格）中，加水稀释至刻度，摇匀，作为对照品溶液。取上述两种溶液照紫外-可见分光光度法，在210nm的波长处测定吸光度，计算出每片溶出量，限度均为标示量的80%，应符合规定。